JOMOO SQ9650 智能马桶

天问Block（ASR-PRO）配置对照表

适用项目：JMGatt_client（ESP32 + 天问 ASR-PRO，BLE 控制九牧 SQ9650）

数据来源：main/asr_pro.c 的 s_cmd_map（发送）与 asr_pro.h 反馈码宏（接收）

UART 参数：串口1（PA2=TX / PA3=RX），115200，8N1

接线：ASR-PRO PA2(TX)→ESP32 GPIO17，ASR-PRO PA3(RX)←ESP32 GPIO16，必须共地

# 一、积木结构说明

发送方向积木：当语音识别 [词条] → 串口1 输出十六进制 [AA 55 XX 00 55] → 语音回复“好的”

接收方向积木：当串口1 接收到十六进制 [单字节] → 语音回复 [内容]

帧格式固定为 AA 55 命令码 00 55，只有第 3 个字节（命令码）变化。

# 二、发送方向：语音词条 → 串口1 输出十六进制

## 2.1 唤醒（连接马桶，必须先说这个）

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 你好马桶（唤醒词） | AA 55 00 00 55 | 触发 BLE 扫描连接马桶 |

## 2.2 冲水 / 脚感

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 打开脚感 | AA 55 01 00 55 | 脚感开 |
| 关闭脚感 | AA 55 02 00 55 | 脚感关 |
| 大冲 | AA 55 03 00 55 | 大冲水 |
| 小冲 | AA 55 04 00 55 | 小冲水 |
| 停止 | AA 55 05 00 55 | 停止动作 |

## 2.3 盖板 / 座圈 / 座温

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 翻盖 | AA 55 08 00 55 | 翻盖开 |
| 关盖 | AA 55 09 00 55 | 翻盖关 |
| 开圈 | AA 55 0A 00 55 | 翻圈开 |
| 关圈 | AA 55 0B 00 55 | 翻圈关 |
| 座圈加热 | AA 55 06 00 55 | 座圈加热开（高档） |
| 关闭加热 | AA 55 07 00 55 | 座圈加热关 |
| 座温低档 | AA 55 0E 00 55 | 座温调低档 |
| 座温中档 | AA 55 0F 00 55 | 座温调中档 |
| 座温高档 | AA 55 10 00 55 | 座温调高档 |

## 2.4 灯光

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 打开夜灯 | AA 55 0C 00 55 | 夜灯开 |
| 关闭夜灯 | AA 55 0D 00 55 | 夜灯关 |
| 光感夜灯开 | AA 55 24 00 55 | 光感夜灯开 |
| 光感夜灯关 | AA 55 25 00 55 | 光感夜灯关 |

## 2.5 自动化设置

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 自动冲刷开 | AA 55 11 00 55 | 自动冲刷开 |
| 自动冲刷关 | AA 55 12 00 55 | 自动冲刷关 |
| 自动翻盖开 | AA 55 17 00 55 | 自动翻盖开 |
| 自动翻盖关 | AA 55 18 00 55 | 自动翻盖关 |
| 智能节电开 | AA 55 13 00 55 | 智能节电开 |
| 智能节电关 | AA 55 14 00 55 | 智能节电关 |
| 久坐提醒开 | AA 55 1A 00 55 | 久坐提醒开 |
| 久坐提醒关 | AA 55 1B 00 55 | 久坐提醒关 |
| 四季温感开 | AA 55 1C 00 55 | 四季温感开 |
| 四季温感关 | AA 55 1D 00 55 | 四季温感关 |
| 自动小冲开 | AA 55 1E 00 55 | 自动小冲开 |
| 自动小冲关 | AA 55 1F 00 55 | 自动小冲关 |
| 关盖冲厕开 | AA 55 20 00 55 | 关盖冲厕开 |
| 关盖冲厕关 | AA 55 21 00 55 | 关盖冲厕关 |
| 预润湿开 | AA 55 22 00 55 | 预润湿开 |
| 预润湿关 | AA 55 23 00 55 | 预润湿关 |
| 定期冲刷开 | AA 55 26 00 55 | 定期冲刷开 |
| 定期冲刷关 | AA 55 27 00 55 | 定期冲刷关 |

## 2.6 维护 / 查询

| 语音词条 | 串口1 输出十六进制 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 休眠 | AA 55 15 00 55 | 马桶休眠 |
| 自清洁 | AA 55 16 00 55 | 自清洁 |
| 查询状态 | AA 55 19 00 55 | 查询马桶工作状态 |

# 三、接收方向：串口1 收到十六进制 → 语音播报

注意：模式必须选“十六进制”，只填一个字节，不带 0x 前缀、不带 00 前缀（这是最常见配置错误）。

| 收到十六进制 | 播报内容 | 触发时机 | 建议配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 马桶已连接 | BLE 连接成功 | 建议配 |
| B2 | 已断开 | 30 秒无操作自动断开 | 可不配（嫌吵） |
| B3 | 连接失败 | 扫描超时 / 连不上 | 建议配 |
| B4 | 脚感已打开 | 脚感开命令发送成功 | 建议配 |
| B5 | 脚感已关闭 | 脚感关命令发送成功 | 建议配 |
| B6 | 已大冲 | 大冲命令发送成功 | 建议配 |
| B7 | 已小冲 | 小冲命令发送成功 | 建议配 |
| B8 | 已停止 | 停止命令发送成功 | 建议配 |
| B9 | 座圈加热已打开 | 座温高 / 中 / 低档开成功 | 建议配 |
| BA | 座圈加热已关闭 | 座圈加热关成功 | 建议配 |
| BB | 蓝牙忙请稍后 | 忙时又说唤醒词 | 建议配 |
| BC | 未连接请先唤醒 | 没唤醒就发动作命令 | 强烈建议配（排查用） |

说明：固件目前只对脚感、大冲、小冲、停止、座圈加热开/关这几类命令回发确认码。翻盖、翻圈、夜灯等其他命令执行成功不会有反馈码，属正常现象。

# 四、容易搞混的命令码

| 功能 | 正确命令码 | 容易错写成 |
| --- | --- | --- |
| 翻圈开 | 0A | 10（那是座温高档） |
| 翻圈关 | 0B | 11（那是自动冲刷开） |
| 座温高档 | 10 | 1A（那是久坐提醒开） |
| 光感夜灯 | 24 / 25 | 0C / 0D（那是普通夜灯） |

# 五、配置注意事项

- 串口初始化积木（115200、串口1）必须放在程序最开头，否则串口收发积木都不工作。

- 所有动作命令（除唤醒词外）必须先说唤醒词，等播报“马桶已连接”（B1）后再说，否则 ESP32 会回 BC“未连接请先唤醒”。

- 十六进制输入框：不同版本天问Block填法可能是“AA 55 00 00 55”或“0xAA,0x55,0x00,0x00,0x55”，看积木输入框提示。

- 接收方向匹配值为单字节，如 B4，不要写成“0xB4”（字符串模式）或“00 B4”（多字节）。

- 词条建议 4-6 个字、避免相近词；词条与实际意图要一致（如“关圈”就别建“光圈”）。

- 配置完成后需点“编译下载”重新烧录 ASR-PRO 才生效。

- 验证方法：ESP32 串口日志中看到 “Feedback -> ASR-PRO: 0xB4” 说明 ESP32 已发出，此时若不播报则问题在天问Block配置或接线。