嘉立创EDA（专业版）· 电源区原理图绘制步骤

项目：JMGatt_client 蓝牙语音智能马桶控制器  版本：Rev 1.0   日期：2026-10-09

适用范围：电源区原理图——Type-C 6P 输入 → 保护/储能 → SY8089A1AAC 降压 → +3.3V；VBUS → +5V 直通至 ASRPRO。本文按嘉立创EDA专业版（LCEDA Pro）的菜单与操作路径编写。

一、目标电路与网络清单（先明确画什么）

电源区需要画出的元件与连接关系如下（与 BOM 对应）：

| 位号 | 器件 | 封装 | 在原理图中的连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 | Type-C 6P 电源座 | SMD 6P | VBUS→F1；GND→GND；CC1→R8→GND；CC2→R9→GND |
| F1 | PPTC 自恢复保险丝 1.5A | 1206 | 串在 VBUS 主路：J3.VBUS → F1 → D1 阳极 |
| TVS1 | VBUS 浪涌/ESD | SOD-123 | F1 之后节点 → TVS1 → GND |
| D1 | SS34 肖特基防倒灌 | SMA | F1 → D1 阳极；D1 阴极 → VIN 节点 |
| C5 | 100µF 输入储能 | CASE-B | VIN 节点 → C5 → GND |
| U1 | SY8089A1AAC | SOT23-5 | IN=VIN；GND；LX→L1；FB→R1/R2 中点；EN→R3→VIN |
| L1 | 2.2µH 功率电感 | SMD 3015 | U1.LX ↔ L1 ↔ +3.3V 输出节点 |
| C1 | 10µF CIN | 0805 | VIN → C1 → GND（紧贴 IN/GND） |
| C2 | 100nF 输入去耦 | 0402 | VIN → C2 → GND |
| C3 | 22µF COUT ×2 | 0805 | +3.3V → C3 → GND |
| C4 | 22pF 前馈 Cff | 0402 | 跨接 R1 两端（输出 ↔ FB），可选 |
| R1 | 450kΩ 上分压 | 0402 | +3.3V → R1 → FB 节点 |
| R2 | 100kΩ 下分压 | 0402 | FB 节点 → R2 → GND |
| R3 | 100kΩ EN 上拉 | 0402 | VIN → R3 → U1.EN |
| R8/R9 | 5.1kΩ CC 下拉 | 0402 | CC1 → R8 → GND；CC2 → R9 → GND |

关键电压：VIN = VBUS ≈ 5V；VOUT = 0.6×(1+R1/R2) = 0.6×(1+450k/100k) = 3.30V。

二、绘制步骤（LCEDA Pro 操作）

步骤 0：新建原理图

打开工程 → 「文件 → 新建 → 原理图」（或工程树右键 → 新建 → 原理图），命名如 Power。

菜单「设置 → 原理图设置」：栅格建议 100mil（0.1 英寸），便于连线对齐；单位可切换 mil/mm。

步骤 1：放置元件（从立创商城库调用）

快捷键 P，或工具栏点「放置器件」，打开「器件库」搜索。

优先搜型号直接调用，能自动带出符号+封装+立创编号：SY8089A1AAC、SS34、Type-C 6P 母座、PPTC 1.5A、SMF5.0A、2.2µH 电感等。

对无精确型号的（电阻电容），搜「电阻/电容」用通用器件，放置后双击改「属性」里的阻值/容值。

放置时用空格旋转、按 Q 切单位；同类器件放完用「对齐工具」排齐。

提示：从立创商城调用器件会自动关联 LCSC 编号，后续一键 BOM 与下单更方便。

步骤 2：按模块摆放（左进右出）

建议从左到右依次摆放：J3 → F1 → TVS1 → D1 → C5 → U1(L1/C1/C2/C3/C4/R1/R2/R3) → 输出端口。

把 C1/C2 摆在 U1 的 IN/GND 一侧，C3 摆在输出侧；R1/R2 竖直叠放于 FB 引脚旁（分压中点=FB）。

电源类网络尽量画成水平主干线，减少交叉，便于阅读。

步骤 3：连线（电气连接）

快捷键 W 进入「连线」，点击起点焊盘/引脚，拉到目标引脚点击结束。

所有电源主路（J3.VBUS→F1→D1→VIN、LX→L1→+3.3V）用粗线或用网络标签方式画都行，原理图线宽不影响 PCB，只影响可读性。

交叉不相连处不要出现「结点（实心圆）」——LCEDA 只有 T 型交叉才自动生成结点；十字交叉默认不相连，需注意别误连。

总线方式：若网络多，可用「总线」+「总线入口」整理（本项目电源区不复杂，直接连即可）。

步骤 4：放置网络标签（关键，决定 PCB 网表）

原理图到 PCB 靠「网络名」传递连接，务必统一命名：

| 网络名 | 含义 | 标注在哪些引脚 |
| --- | --- | --- |
| VBUS | Type-C 输入正极 | J3.VBUS、F1 一端、TVS1 |
| VIN | 保护后输入（去 DC-DC） | F1 另一端/D1 阴极、C5+、C1+、C2+、U1.IN、R3 上端 |
| +5V | 5V 直通给 ASRPRO | 在 VIN 节点引出（经 π 滤波后送 ASRPRO） |
| +3.3V | DC-DC 输出 | L1 另一端、C3+、R1 上端、ESP32 3V3（跨页用端口/标签） |
| FB | 反馈点 | U1.FB、R1 下端、R2 上端、C4 一端 |
| GND | 地 | 所有器件地脚；用「接地符号」统一放置 |
| CC1 / CC2 | Type-C 配置通道 | J3.CC1/CC2 → R8/R9 |

放网络标签：快捷键 N（或工具栏「网络标签」），点在线/引脚上输入名称。同名即相连，跨页也可用。

也可以放置「网络端口（Port）」做跨页连接；电源正负建议全板统一用标签，避免同名冲突。

接地统一用「GND 符号」（快捷键 G 或工具栏），不要手写线段当地。

步骤 5：电源符号与去耦

用「电源符号」放置 +5V、+3.3V、VBUS 等（工具栏电源符号，可选 VCC/GND 样式）。

ESP32 与 ASRPRO 的 3V3/5V 脚若画在其它页，本页用网络标签/端口汇出即可，不必跨页画线。

去耦电容可紧贴被去耦引脚放置，也可集中放「去耦区」，用标签连接。

步骤 6：属性与位号标注

双击元件改「属性」：位号(Designator)、值(Value)、封装(Footprint)，确保与 BOM 一致。

菜单「工具 → 标注/位号」自动编号；「工具 → 检查 → 封装管理器」确认每个器件都有封装。

执行「设计 → 检查原理图（ERC）」：检查悬空引脚、单端网络、电源网络冲突等。

ERC 常见提示：U1.EN 若接了 R3 到 VIN 则正常；若报「输入引脚未驱动」，检查是否漏接 EN 上拉。

步骤 7：生成 PCB / 更新网表

菜单「设计 → 转换/更新到 PCB」或「工具 → 导入 PCB」，把原理图网表同步到 PCB。

同步后 PCB 中每个网络名与原理图一致，之前电源走线说明里的网络（VBUS/+5V/+3.3V/GND）即可直接命中。

改动原理图后，用「更新 PCB」把增量同步过去（切勿在 PCB 里手动改网络名）。

三、电源区网表速查（照此连线即可）

| 序号 | 网络 | 连接点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VBUS | J3.VBUS → F1.1 → TVS1.1 |
| 2 | VIN | F1.2 → D1.A → D1.K → C5.+ → C1.+ → C2.+ → U1.IN → R3.1 |
| 3 | +5V | VIN 节点 → π 滤波 → ASRPRO.5V（网络标签 +5V） |
| 4 | +3.3V | L1.2 → C3.+ → R1.1 → ESP32.3V3 |
| 5 | SW/LX | U1.LX → L1.1 |
| 6 | FB | U1.FB → R1.2 → R2.1 → C4.1（R2.2→GND） |
| 7 | EN | U1.EN → R3.2 → VIN |
| 8 | CC1 | J3.CC1 → R8.1；R8.2 → GND |
| 9 | CC2 | J3.CC2 → R9.1；R9.2 → GND |
| 10 | GND | J3.GND、TVS1、C1、C2、C3、C5、R2、R8、R9、U1.GND |

注：D1 在原理图中串联（阳极接 F1 侧、阴极接 VIN 侧）；若用理想二极管/PMOS 替代，按对应电路连接。C4(22pF) 跨接在 R1 两端（即输出与 FB 之间），为可选前馈电容。

四、原理图操作快捷键速查

| 操作 | 快捷键 / 路径 |
| --- | --- |
| 放置器件 | P |
| 连线 | W |
| 放置网络标签 | N |
| 放置 GND 符号 | G |
| 旋转元件 | 空格 |
| 单位切换 | Q |
| 删除 | 选中 → Delete |
| 自动位号 | 工具 → 标注 |
| 封装管理器 | 工具 → 封装管理器 |
| ERC 检查 | 设计 → 检查原理图（ERC） |
| 更新到 PCB | 设计 → 更新/转换到 PCB |
| 器件库 | 工具栏「器件库」/ 立创商城 |

五、电源区原理图自检清单

| 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| R1/R2 分压 | 450k/100k → 输出 3.30V | □ |
| EN 上拉 R3 | EN 接 VIN（不悬空） | □ |
| CIN 去耦 | C1(10µF)+C2(100nF) 接 IN/GND | □ |
| COUT | C3 2×22µF 接输出 | □ |
| Cff | C4 跨接 R1（可选） | □ |
| FB 网络 | R1/R2 中点连 U1.FB | □ |
| CC 下拉 | R8/R9 = 5.1k 到 GND | □ |
| TVS/ESD | TVS1 接 VBUS-GND | □ |
| 网络命名 | VBUS/VIN/+5V/+3.3V/FB/GND/CC1/CC2 统一 | □ |
| 封装完整性 | 封装管理器无缺封装告警 | □ |
| ERC | 无悬空/冲突错误 | □ |
| 网表同步 | 更新到 PCB 成功 | □ |

说明：以上为电源区原理图的完整绘制步骤与验收标准。原理图 ERC 通过并成功更新到 PCB 后，即可按《嘉立创EDA电源区详细走线说明》进行布线。