# 嘉立创EDA（专业版）· 电源区详细走线说明

项目：JMGatt_client 蓝牙语音智能马桶控制器  版本：Rev 1.0   日期：2026-10-09

适用范围：电源区（Type-C 输入 → 保护/储能 → SY8089A1AAC 降压 → +3.3V；VBUS → +5V 直通至 ASRPRO）。本文按嘉立创EDA专业版（LCEDA Pro）的菜单与操作路径编写，可直接对照执行。

# 一、开板前置准备

## 1.1 叠层与单位设置

菜单「设置 → 层与叠层」：设为 4 层。层序建议 L1=顶层信号、L2=内层1(GND)、L3=内层2(电源)、L4=底层信号。

菜单「设置 → 图纸/单位」：单位切换为 mm（快捷键 Q 可切换 mil/mm），本文所有尺寸以 mm 为准。

板厚 1.6mm，铜厚 1oz（外层 35µm），表面处理沉金(ENIG)；叠层参数在「设置 → 层与叠层 → 板厚介质」中配置。

## 1.2 设计规则（重点，先设规则再布线）

菜单「设计 → 设计规则」，逐项设置。规则优先级：网络 > 类 > 全局，可在「网络类」对电源网络单独设更宽线宽。

| 规则项 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全间距 Clearance | 0.2mm（电源网络 0.25mm） | 全局最小间距；电源网络可单独加严 |
| 最小线宽 Min Width | 0.2mm | 普通信号；电源走线单独设 0.8~1.0mm（见网络类） |
| 过孔 Vias | 内径 0.3mm / 外径 0.6mm | 电源过孔可加大到 0.4/0.8mm，或多个并联 |
| 差分对 Diff Pair | 不涉及（电源区无差分） | 保持默认 |
| 铜箔到板边 | 0.3mm | 内缩，避免铣边露铜 |

设置「网络类」：菜单「设计 → 网络类」，新建 Power 类并把 VBUS / +5V / +3.3V / GND 归入，对其单独设线宽（见下表）。

# 二、电源走线宽度与铜厚对照表

按 IPC-2221 外层 1oz（35µm）、温升 10℃ 估算；实际留 50% 以上余量。可复制下表进 EDA 网络类设置。

| 网络 | 用途/负载 | 推荐线宽 | 最小线宽 | 过孔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VBUS | Type-C 输入总电流（设计 2A） | 1.0mm | 0.8mm | 0.4/0.8mm ×2 | 越粗越好，优先短路径 |
| +5V | ASRPRO + 内置功放（峰值 0.25A） | 0.8mm | 0.6mm | 0.3/0.6mm | 经 π 滤波后供给 |
| +3.3V | ESP32（峰值 0.5A） | 0.8mm | 0.5mm | 0.3/0.6mm | ESP32 端就近加去耦 |
| GND | 公共回地 | 0.8mm/铺铜 | 0.6mm | 多孔并联 | 优先整片铺铜，不靠细线回地 |
| SW(LX) | 开关节点（高 dv/dt） | 0.8mm | 0.6mm | — | 铜皮尽量小，短而直 |
| FB | 反馈采样（高阻小信号） | 0.2mm | 0.2mm | — | 远离 LX，包地，短 |

# 三、电源区分步走线操作（嘉立创EDA）

## 步骤 1：摆放器件（先布局后布线）

按布局图把 J3(Type-C) 放板边、保护器件 F1/TVS1 紧随其后、D1/C5 在旁、U1(SY8089) 与 L1、C1/C2/C3/C4 成簇靠近。

选中器件后按「对齐/等距」工具（右键 → 对齐）排齐；U1 的 IN 与 GND 引脚旁 3mm 内必须放 C1(10µF)。

布局完成后再布线；若先布线改布局会导致走线错乱。

## 步骤 2：布线基本操作

进入布线：快捷键 W 或点工具栏「布线」。点击焊盘起线，单击确定拐点，双击或点终点焊盘结束。

切换层：布线中按快捷键 数字键（如 1/2 切换顶/底）或按 T/B；换层时自动放置过孔（需先设好过孔规则）。

调整线宽：布线中用 W 弹出的线宽输入框，或选中线段后在右侧「属性」面板改「线宽」。批量改可选中整段网络 → 右键「修改线宽」。

按 Q 可切换 mil/mm；按空格旋转方向；按 Shift+W 或属性面板精确输入线宽与角度。

## 步骤 3：VBUS 主回路（J3 → F1/TVS1 → D1/C5 → U1.IN）

从 J3 的 VBUS 焊盘起线，线宽设 1.0mm，走最短路径到 F1；VBUS/GND 一对走线尽量靠近、平行。

F1 之后接 TVS1 分支（线宽可 0.5mm，短支路），TVS1 的地就近打过孔到 L2 GND。

D1(SS34) 串入后到 C5(100µF) 节点，再从 C5 正极端引到 U1 的 IN 引脚。

C1(10µF) 必须紧贴 U1 的 IN 与 GND 引脚放置，引脚-电容间距 ≤3mm，走线 0.8mm 直连，形成的最小输入环路就是 CIN 与 IN/GND 之间的闭合回路——环路面积越小越好。

该回路禁止绕远、禁止打孔换层，以降低 EMI 辐射。

## 步骤 4：DC-DC 开关节点 LX 与电感 L1

从 U1 的 LX 引脚到 L1 的一端，线宽 0.8mm，走线尽量短、直，不要有长分叉。

L1 另一端引到 C3(2×22µF) 与输出节点。

LX 节点铜皮面积要小（高 dv/dt 辐射源）；LX 下方及邻近层不要走 FB、UART、音频等敏感信号。

禁止在 L1 下方或 LX 附近走敏感信号；如必须平行，加地线隔离并拉开 ≥3 倍线宽间距。

## 步骤 5：反馈分压 FB（关键抗干扰点）

R1(450k) 上端接输出节点（取自 C3 输出电容之后，不是 LX），下端接 FB 引脚；R2(100k) 下端接 GND。

FB 走线用 0.2mm 细线，长度尽量短，且远离 LX 与 L1。

FB 走线两侧用地线包夹（Guard）：在 FB 线两侧各走一根 GND 线并打过孔到 L2；或在 FB 线下方内层保留完整 GND。

采样点务必在输出电容之后，否则输出会因纹波耦合而抖动。

## 步骤 6：+3.3V 输出与 +5V 直通

从 C3 输出节点引 +3.3V，线宽 0.8mm，走线到 ESP32 的 3V3 引脚群；沿线在 ESP32 每对 VDD 就近放 100nF(C9)+10µF(C8)。

+5V 直通：在 C5 之后的 VBUS 节点取一路，经 π 滤波（磁珠/电感 + 电容）后以 0.8mm 走线送到 ASRPRO 的 5V 引脚，并在 ASRPRO 5V 入口放 C6(100µF)。

两路电源走线不要在末端互相穿插；如交叉，用不同的内层（L3 电源层）跨越，避免在表层长距离平行耦合。

## 步骤 7：地处理（GND）

优先用「铺铜」而非走线做地：菜单或工具栏「铺铜」，在 L1/L4 沿板框铺 GND，连到网络 GND，设置「去除死铜」「与线/焊盘间距 0.25mm」。

L2 为完整 GND 平面：进入 L2 层，用「铺铜」覆盖整板接 GND，不做任何分割、不开槽；但 ESP32 天线区正下方（对应区域）要挖空——用「放置 → 禁止铺铜区/挖空」或编辑铺铜轮廓避开。

DC-DC 功率地、ASRPRO 音频地、ESP32 数字地：在电源输入电容负极处单点汇合（星型），避免大电流沿细地线流经敏感区域。

所有 GND 过孔就近打、成阵列，减小回流阻抗。

## 步骤 8：DRC 与检查

菜单「设计 → 检查 DRC」（或工具栏 DRC），确认无短路、无间距违规、无未连接网络。

用「视图 → 网络高亮」逐条高亮 VBUS / +5V / +3.3V / GND，肉眼确认回流路径连续、无细颈。

用「3D 预览」检查器件干涉与板边；用「制造 → 生产文件」导出 Gerber 前再次 DRC。

重点复查：天线净空区是否真的无铜无走线；喇叭区 SPK 走线是否短粗且无信号跨越。

# 四、嘉立创EDA 布线操作速查

| 操作 | 快捷键 / 路径 |
| --- | --- |
| 开始布线 | W |
| 切换层（布线中） | 数字键 1/2/…（对应层）/ T、B |
| 放置过孔 | 布线中按 V（或换层自动打孔） |
| 修改线宽 | 选中线段 → 右侧属性面板「线宽」；或布线中 Shift+W |
| 删除走线 | 选中 → Delete |
| 单位切换 | Q（mm ↔ mil） |
| 铺铜 | 工具栏「铺铜」→ 选择网络与层 → 框选区域 |
| 设计规则 | 设计 → 设计规则 |
| 网络类 | 设计 → 网络类（单独设电源线宽） |
| DRC 检查 | 设计 → 检查 DRC |
| 3D 预览 | 视图 → 3D 预览 |
| 网络高亮 | 右键网络 → 高亮 / 视图 → 网络 |

# 五、电源区布线自检清单

| 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| VBUS 线宽 | ≥1.0mm（最小 0.8mm） | □ |
| +5V / +3.3V 线宽 | ≥0.8mm | □ |
| CIN 与 IN/GND 距离 | ≤3mm，环路面积最小 | □ |
| LX 走线 | 短直、铜皮小、0.8mm | □ |
| FB 走线 | 0.2mm、短、包地、取样自输出电容后 | □ |
| GND 平面 L2 | 完整无分割（天线区除外） | □ |
| 单点接地 | 功率地/音频地/数字地星型汇合 | □ |
| 去耦电容 | 每对 VDD 就近 100nF + 10µF | □ |
| 过孔 | 电源过孔 0.4/0.8mm 或并联 | □ |
| 天线净空区 | 全层掏空，无铜无走线 | □ |
| SPK 走线 | 短粗成对、无信号跨越、远离天线 | □ |
| DRC | 无违规、无未连接 | □ |

说明：以上为电源区走线的完整操作说明与验收标准。布线完成后建议先出首板、重点实测 +3.3V 纹波（目标 ≤30mV）与 BLE 连接距离，再迭代优化。