# 蓝牙语音智能马桶控制器 · PCB 方案规划

项目：JMGatt_client（ESP32-WROOM-32E + 天问 ASRPRO-CORE）  版本：Rev 1.1   日期：2026-10-09

说明：本方案基于现有已联调通过的软硬件设计进行 PCB 落地规划。供电采用 Type-C 6pin 输入、经 SY8089A1AAC 降压至 3.3V；音频不外加功放，直接使用 ASRPRO 内置 8002A 功放驱动喇叭；并按“喇叭远离 ESP32 天线”的约束完成布局分区。

# 一、现有设计梳理

根据项目文档（README、源码、Kconfig 与三份规格书）梳理出的系统架构如下：

| 层级 | 器件 | 关键规格 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-WROOM-32E | 18.0×25.5×3.1mm；3.0–3.6V；板载PCB天线；4MB Flash | BLE GATT Client 连马桶 + WiFi STA/AP + HTTP Web 服务 + 省电调度 |
| 语音 | ASRPRO-CORE-2M | 18×23×2.9mm；SMD-18；供电 3.6–5V，峰值 500mA；内置 8002A 功放 | 离线语音识别；UART1(PA2/PA3) 向 ESP32 输出命令帧；SPKL+/− 直接驱动喇叭 |
| 电源 | SY8089A1AAC | SOT23-5；VIN 2.5–5.5V；IOUT 2A；1.5MHz；VFB=0.6V | Type-C 5V 降压 → 3.3V 供 ESP32 |
| 执行 | 九牧 SQ9650 马桶 | BLE 5.0，Service FFE0 / Char FFE1 | 接收 ESP32 下发的私有协议指令帧（FC…FC） |

## 1.1 音频链路（本次变更重点）

取消外置功放，音频输出全部由 ASRPRO 模组内置的 8002A 功放承担：

ASRPRO 管脚 8/9（SPKL− / SPKL+）为功放输出，直接接喇叭，PCB 上无需再放功放芯片及其外围电阻电容。

管脚 12（MUTE）为内置 8002A 功放使能，低电平有效；模组内部默认已使能，如需软件控制静音可接 PA4（管脚 13）。

因此可省去：外置功放芯片、输入耦合电容、增益设定电阻、输出隔直电容及功放电源退耦网络。

注：8002A 为单声道 AB 类功放，输出为 BTL 桥接结构，喇叭直接跨接在 SPKL+/SPKL− 之间，无需输出隔直电容；这也简化了布线与 BOM。

## 1.2 信号互联（与固件引脚定义一致）

| 信号 | ESP32-WROOM-32E | ASRPRO-CORE | 方向/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音命令 | GPIO19 (UART2_RX) | PA2 (UART1_TX) | ASR → ESP32，115200 8N1，帧 AA 55 CMD 00 55 |
| 语音反馈 | GPIO18 (UART2_TX) | PA3 (UART1_RX) | ESP32 → ASR，单字节反馈码 0xB1~0xBC（必需） |
| 功放静音(可选) | GPIO(可选) | PA4 / MUTE | 控制内置 8002A 使能；不用则悬空/默认使能 |
| 喇叭输出 | — | SPKL+/SPKL− (pin8/9) | 内置功放直接驱动 8Ω/2W 喇叭（BTL） |
| 麦克风 | — | MIC+/MIC− (pin10/11) | 驻极体麦克风差分输入 |
| 公共地 | GND | GND | 两者必须共地 |
| 复位按键 | GPIO0 (BOOT) | — | 长按 5s 清除配网信息 |
| 烧录口 | TXD0/RXD0 | PB5/PB6(UART0) | UART0 烧录与调试控制台 |

## 1.3 电源树与负载核算

关键约束：ASRPRO 最小供电 3.6V，无法用 3.3V 供电，因此 5V 与 3.3V 需分为两条电源轨。

| 电源轨 | 来源 | 负载 | 典型电流 | 峰值/设计余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBUS 5V | Type-C 6P 输入 | 防反→PPTC→TVS 保护后作为总输入 | — | 按 2A 设计 |
| +5V (直通) | VBUS 直供 | ASRPRO 模组（含内置 8002A 功放） | 约 55mA | 播音峰值≈250mA，需≥500mA 驱动能力 |
| +3.3V | SY8089A1AAC 降压 | ESP32-WROOM-32E 及数字逻辑 | 约 160mA | WiFi/BLE 峰值≈500mA，选 2A 芯片余量充足 |

取消外置功放后，5V 轨峰值电流由约 1.05A 降至约 0.25A，对 VBUS 与电源滤波的压力显著减小。

ASRPRO 播音峰值 250mA，VBUS 输入端仍需放置 ≥100µF 储能电容，避免播音瞬间拉低总线导致串口掉线。

ASRPRO 规格书要求 DC-DC 供电纹波 ≤30mV（3.3V 轨）；5V 轨建议经 LC/π 滤波后供给 ASRPRO，进一步降低内置功放引入的纹波与噪声。

# 二、PCB 叠层与板框规划

## 2.1 叠层建议（4 层板）

| 层 | 名称 | 用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Top / 信号 | ESP32、ASRPRO、电源主器件摆放 + 走线 | 天线区净空，电源环路最短 |
| L2 | GND（完整地平面） | 连续参考地 | 禁止开槽/割裂；天线正下方禁止铺铜 |
| L3 | PWR / 信号 | 3.3V、5V 电源平面 + 慢速信号 | 电源平面按电流方向分块，勿跨分割 |
| L4 | Bottom / 信号 | 辅助走线、测试点、GND 汇流 | 数字与音频/时钟分区走线 |

厚度：1.6mm，FR-4，沉金（ENIG），阻抗控制 50Ω。

如成本敏感可用 2 层板，但需保证 ESP32 天线区下方完整净空与地铜，推荐 4 层。

## 2.2 板框与器件摆位

建议板框约 55×45mm（依外壳微调），分区如下（俯视图）：

| 区域 | 位置 | 放置器件 | 布局要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 电源区 | 板边（Type-C 侧） | J3(Type-C)、D1、F1、TVS1、C5、SY8089、L1、C1~C4、C6/C7 | 输入保护与 DC-DC 集中；CIN 紧贴芯片 IN/GND，功率环路最小 |
| B 主控区 | 靠近天线所在的板边 | U2(ESP32)、C8~C10、R4/R5、SW1、J1 | 天线端伸出板边或置于板边净空区，下方与前方完全禁布 |
| C 语音区 | 远离 ESP32 天线的一端 | U3(ASRPRO)、MK1、C11/C12、R6、FB1、TVS3 | MIC 差分走线短；SPKL+/− 直接引至喇叭，输出走线短粗 |
| D 音频输出区 | 板边中央偏下，靠近外壳扬声器开孔 | SP1、J2、FB1、TVS3 | 内置功放输出直连喇叭；SPK 区域不得有其它信号跨越 |

注：音频区不再包含独立功放芯片（U4）及其外围，器件更少、更易满足“喇叭远离天线”的隔离要求。

# 三、关键布局约束（重点：天线与喇叭隔离）

## 3.1 ESP32 天线禁布区（Keep-out）

ESP32-WROOM-32E 为板载 PCB 天线，射频性能对周边金属与介质高度敏感，必须严格执行：

天线正下方（L2/L3/L4 及各层）禁止铺任何铜箔、走线、过孔与器件，直接掏空。

天线朝向的板边 15mm 内禁止放置金属件、喇叭、大体积元件；天线应位于板边或悬空伸出。

天线侧严禁贴金属外壳；若必须，需保持 ≥15mm 净空或改用 ESP32-WROOM-32UE（外置天线）。

天线区域下方不做地平面；模块其余部分下方应有完整地平面作为回流参考。

## 3.2 喇叭远离天线（本项目硬性约束）

喇叭含永磁体，属于强磁性金属件；其音频走线在功放输出时为较强噪声源。二者叠加会造成：

① 射频干扰：磁体与喇叭引线耦合会拉偏天线阻抗、降低 BLE/WiFi 灵敏度，导致连接不稳或距离缩短；

② 音频噪音：ESP32 的 WiFi/BLE 突发电流与时钟谐波串入功放/喇叭回路，产生“哒哒/嗡嗡”噪声；

③ 反向亦然：内置功放输出的大电流冲击会经电源/地串扰影响 ESP32 与 ASRPRO 自身。

因此布局必须做到：

喇叭物理位置与 ESP32 天线保持最大距离——建议布置在板的“对角远端”（天线在 B 区一端的板边，喇叭在 D 区另一端），二者间距尽量 ≥25mm，且喇叭磁体不要正对天线方向。

SPKL+/− 输出到喇叭的连接器 J2 就近放置，输出走线短而粗（≥0.5mm 线宽），成对并行走，区域不得有其它信号线跨越（ASRPRO 规格书设计指导第8条）。

内置功放位于 ASRPRO 模组内，SPK 信号从模组 pin8/9 引出即已是功放输出，应避免其走线靠近天线馈线、ESP32 晶振与 DC-DC 开关节点。

SPK 走线不得从天线净空区下方或旁边穿过；如需过板，应在远离天线的一侧换层。

可选在 SPK 输出串入磁珠（FB1，600Ω@100MHz）进一步抑制射频/音频串扰，形成“磁珠+就近 ESD”的防护。

若结构上无法拉开距离，可考虑：喇叭改用带屏蔽罩型号、SPK 走线加地线包夹（Guard）、或 ESP32 选外置天线版本把天线引到远离喇叭的位置。

## 3.3 麦克风（MIC）布局

MIC+/MIC− 差分走线，尽量短（<20mm）、等长、包地，远离内置功放输出与 DC-DC 电感/开关节点。

麦克风开孔朝向使用方向，避免被喇叭声反馈造成误唤醒（结构上与喇叭背对/拉开）。

## 3.4 电源与 DC-DC 布局

SY8089 的 CIN（10µF）紧贴 IN 与 GND 引脚，输入环路面积最小化（规格书 Layout 要求）。

L1 与 LX 引脚走线尽量短、宽（≥0.8mm），避免在开关节点下方走敏感信号。

反馈分压 R1/R2 采样点取自输出电容之后，远离 LX 开关节点，走线短且包地。

DC-DC 功率地、音频地、数字地尽量单点汇合（星型/单点接地），地平面保持完整。

5V 供 ASRPRO 前增加 π 型滤波（磁珠/电感 + 电容），降低内置功放电流冲击的耦合。

# 四、走线与 EMC / ESD 规范

| 项目 | 规范要求 |
| --- | --- |
| 电源走线 | 3.3V/5V 主干线宽 ≥0.8mm（按 1A 计），VBUS 输入 ≥1.0mm；过孔多用并联降阻抗 |
| 地平面 | L2 完整地平面，不得被分割；音频/功放地就近回流，避免与数字大电流共用细路 |
| UART 走线 | GPIO18/19 与 ASR PA2/PA3 走线短、避免与 SPK/电源开关节点平行长距离；必要时串 33Ω 阻尼 |
| 音频走线 | SPKL+/− 输出走线短粗、成对并行；远离时钟与射频；必要时包地 |
| DC-DC 噪声 | 开关节点 LX 铜皮尽量小；电感下方禁走敏感信号；必要时加 RC 缓冲（snubber） |
| ESD 防护 | Type-C VBUS/CC 加 ESD 器件；喇叭与麦克风插座附近加 ESD（规格书设计指导第6条） |
| 天线馈线 | 天线区净空；射频匹配元件按模块参考设计，不随意更改 |
| 丝印 | 标注 +5V/+3.3V/GND/UART/SPK/MIC、极性、Type-C 方向、按键功能 |

## 4.1 抗干扰与音频降噪补充

内置 8002A 为 BTL 输出，喇叭直接跨接 SPKL+/SPKL−，无需输出隔直电容，减少器件与寄生。

若需软件静音，可将 MUTE 接 PA4；否则模组内部默认使能，不做额外控制亦可。

ASRPRO 规格书要求 DC-DC 纹波 ≤30mV：3.3V 轨用 2×22µF + 22pF 前馈；5V 轨经 π 滤波后供给。

# 五、可调试性与可制造性

预留测试点：+3.3V、+5V(VBUS)、GND、UART1_TX/RX、SPK（可选）。

预留 ESP32 UART0（TXD0/RXD0）烧录排针 J1，兼顾调试控制台。

ASRPRO 用 UART0(PB5/PB6) 烧录，需引出或预留烧写焊盘（STC-LINK）。

Type-C 6P 仅作供电：配 5.1kΩ×2（CC1/CC2）下拉即可从 Host 取 5V。

关键器件（ESP32、ASRPRO、SY8089）按 ESD 敏感器件管控，产线防静电。

PCB 拼板工艺边≥5mm，邮票孔/半孔模组注意阻焊开窗与钢网匹配。

# 六、本方案交付物

《智能马桶语音控制器_BOM清单.xlsx》（Rev 1.1）：39 项物料，共 51 pcs，已去除外置功放及其外围；音频仅保留喇叭、连接器、可选磁珠/ESD。

本《PCB 方案规划》文档（Rev 1.1）：系统架构、电源树、叠层与分区、天线/喇叭隔离约束、走线与 EMC 规范。

下一步建议：依据本方案完成原理图细化 → 布局布线 → 打样首板 → 沿用现有固件进行软硬件联调验证（重点验证 BLE 连接距离与喇叭播放时的音频底噪）。